石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行（平成18年10月1日）に伴う確認、検査申請の取扱いについて（案）

平成１８年９月２７日

標記法律（以下、「新法」）の施行に際し、今後の確認申請の取扱いを以下のとおりとする。

- 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替え（以下、「増改築等」）をする際の建築確認申請に伴うチェックリストの提出について

増改築等の建築確認申請の審査時、当該増改築等に係る部分以外の部分（以下、「既存部分」）の吹付け石綿又は吹付けロックウール（石綿重量含有率0.1％超）（以下、「吹付け石綿等」）の有無を事前に掌握し、かつ適切な審査を行うため「既存建築物の石綿含有建築材料使用調査表」（別紙１）の作成を申請者に求め、確認申請書とあわせて提出させる。

- 増改築等の建築確認申請に伴う確認申請書備考欄等への記載事項について

  - 既存部分に吹付け石綿等を使用していない場合、又は使用していたが既に当該吹付け石綿等を新法の定める基準に従い、撤去、囲込み又は封じ込め措置（以下、「撤去等の措置」）済みである場合、確認申請書（建築物）（規則別記第二号様式、以下同じ）の第４面【17．備考】欄及び建築計画概要書（規則別記第三号様式、以下同じ。）の第２面【18．その他必要な事項】欄に、以下のとおり申請者に記載させる。

- 既存部分には吹付け石綿及び吹付けロックウール（石綿重量含有率0.1%超）は使用されていません。

- 既存部分にあった吹付け石綿及び吹付けロックウール（石綿重量含有率0.1%超）は既に措置済みです。

  - 既存部分に吹付け石綿等を使用しており、増改築等の工事に併せて撤去等の措置を講じる場合、確認申請書（建築物）の第４面【17．備考】欄及び建築計画概要書の第２面【18．その他必要な事項】欄に、以下のとおり申請者に記載させる。

- 既存部分にある吹付け石綿及び吹付けロックウール（石綿重量含有率0.1%超）について、（撤去・囲込み・封じ込め）の措置を講じます。

  - 既存部分に吹付け石綿等を使用しているが、人が活動することが想定される空間に露出していないことから、吹付け石綿等を残置する場合は、確認申請時に、確認申請書（建築物）の第４面【17．備考】欄及び建築計画概要書の第２面【18．その他必要な事項】欄に、以下のとおり申請者に記載させる。

なお、「露出していない」とは、建築基準法施行令第１３７条の４の３第３号の規定に基づき、国土交通大臣が定める基準に相当すると建築主事等が判断したものとする。

- 既存部分のうち、人が活動することが想定されない部分には、吹付け石綿及び吹付けロックウール（石綿重量含有率0.1%超）が残置されています。

２F事務室天井裏、階段室天井裏

- 「工事計画・施工状況報告」指示書について

「工事計画・施工状況報告」指示書（大連協標準様式）のその他の項目に「既存部分の石綿等を措置した場合（完了検査時）」欄を追加し（別紙２）、上記２の（２）の申請に係る場合について、当該欄にチェックし、完了検査時に当該欄に記載された書類を提出させる。

- 完了検査申請について

上記２（２）の取扱いとなった建築物の完了検査申請については、完了検査申請書（規則別記第十九号様式）第三面【11．備考】欄に以下のとおり申請者に記載させる。

- 確認申請書に記載のとおり、既存部分にある、吹付け石綿及び吹付けロックウール（石綿重量含有率0.1%超）について、（撤去・囲込み・封じ込め）の措置を講じました。

- 完了検査申請書第四面（工事監理報告）について

完了検査申請書第四面　備考欄に「建築材料から石綿を飛散させるおそれがないものとして石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置」と記載し（別紙３）、上記２の（２）の取扱いとなった建築物の完了検査申請の際、当該欄に工事監理の状況を記載させる。また、特定行政庁においては、これに代わる報告書を別途定めている場合があるが、この場合、当該様式にも同様の趣旨の項目を追加する。

- 本取扱いの適用

本取扱いは、新法の施行の日（平成１８年１０月１日）以降に確認済証を交付する建築物、工作物について適用する。